Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 1 от 27 июля 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Деревня Зудна» Ферзиковского района Калужской области Том второй Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 1 от 27 июля 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Деревня Зудна» Ферзиковского района Калужской области Том второй Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Цели и задачи территориального планирования	4

II. Предпосылки развития сельского поселения	5

III. Перечень мероприятий по территориальному планированию	7

III.1.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения	7

III.1.3. Население, трудовые ресурсы	14

III.2 Жилищное строительство	15

III.3 Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания	16

III.5 Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия	18

III.6. Ритуальное обслуживание населения	18

IV. Положения генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры	19

IV.1 Улично-дорожная сеть	19

V. Положения генерального плана по улучшению состояния окружающей среды	21

VI. Положения генерального плана по санитарной очистке территории	29

VII. Положения генерального плана по инженерной	32

подготовке территории	32

VIII. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	33

VIII.1 Водоснабжение	33

VIII.2 Водоотведение	33

VIII.3 Теплоснабжение	34

VIII.4 Газоснабжение	34

VIII.5 Электроснабжение	34

VIII.6 Связь	35

Список используемой литературы:	38

# I. Цели и задачи территориального планирования

В современных социально-экономических и политических условиях Генеральный план, как стратегический документ, должен стать инструментом управления градостроительной деятельностью, определяющий направления развития муниципального образования сельского поселения «Октябрьский сельсовет» (далее муниципальное образование) ключевые условия их достижения – основные позиции градостроительной политики. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы - транспортную доступность, надежность всех инфраструктур, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения и др.

Основными целями Генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития населенных пунктов в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач повышения качества сельской среды и устойчивости градостроительного развития Генеральный план предусматривает:

- обеспечение экологической безопасности сельской среды и повышение устойчивости природного комплекса населенных пунктов; комплексное благоустройство и озеленение территории;

- сохранение историко-культурного наследия, ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия деревень;

-  повышение эффективности использования территорий;

- обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия сельской среды;

-  определение направлений дальнейшего территориального развития населенных пунктов;

- развитие и равномерное размещение на территории общественных и деловых центров, расширение выбора услуг и улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, мест приложения труда и рекреации;

- улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий;

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур населенных пунктов;

Генеральный план муниципального образования разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) – 2022 г.

II этап (расчетный срок) – 2037 г.

# II. Предпосылки развития сельского поселения

В работе определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим стратегические направления градостроительного развития муниципального образования. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон сельского поселения, возможных угроз с использованием элементов метода SWOT-анализа.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура, наличие достаточных земельных ресурсов при условии их разумного использования.

Внешними факторами и предпосылками социально-экономического развития являются:

- выгодное экономико-географическое положение муниципального образования;

- развитая инфраструктура внешнего транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений.

Сопоставление внешних факторов и условий с внутренними базовыми потенциалами и ресурсами позволило:

- выявить те направления и виды отраслевой деятельности, для которых имеются все условия для развития;

- а также сформулировать конкретные задачи и меры для реализации этого потенциала.

Для принятия решений по градостроительному развитию муниципального образования в проекте был проведен комплексный  градостроительный анализ территории по следующим позициям:

- Планировочная ситуация, современное использование территории.

- Природные условия и ресурсы – инженерно-геологические условия, климат, гидрогеологические условия, ресурсы подземных и поверхностных вод, ландшафтные условия.

- Экологическая обстановка – источники загрязнения, состояние водного бассейна, загрязнение почв, воздушного бассейна и т. д.

- Также были оценены социально-экономические  факторы и инженерно-транспортная инфраструктура.

- Земельные отношения.

Как показал градостроительный анализ, на территории муниципального образования имеются территориальные ресурсы:

-   В пределах действующей черты в качестве потенциальных для жилищно-гражданского строительства  рассматривались территории свободные от  капитальной застройки и не требующие больших инженерных мероприятий. Такие территории в пределах существующих границ населенных пунктов практически отсутствуют.

- Для перспективного жилищно-гражданского строительства могут использоваться территории занятые ветхим и аварийным жилищным фондом.

# III. Перечень мероприятий по территориальному планированию

### III.1.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения

Функционально - планировочная структура наиболее целостно и одновременно образно характеризует градостроительную организацию территории, позволяя понять логику взаиморазмещения и характер взаимодействия функциональных и пространственных элементов деревенской среды, зон деревенской активности и рядовой застройки, урбанизированных и природных составляющих деревенского ландшафта.

Основными элементами, определяющими планировочную и функциональную организацию территории, являются:

-     природно-ландшафтные и урбанизированные каркасы деревень;

- исторически сложившиеся планировочные членения территории: естественные и искусственные пространственные рубежи, определяющие относительную территориальную обособленность функционирования отдельных частей населенных пунктов;

- пространственные морфотипы застройки и открытых пространств, обуславливающие особенности зрительного восприятия сельских территории.

В Генеральном плане предлагается:

1. Предложенная Генеральным планом Схема функционального и строительного зонирования позволяет создать открытую и компактную структуру функционально-планировочной организации населенных пунктов, позволяющую в дальнейшем беспрепятственно развиваться всем основным функциональным зонам, при обеспечении наибольшей экономической эффективности организации транспортной инфраструктуры и целостности среды селитебной зоны.

Для развития жилищного и производственного строительства Схемой территориального планирования МР Ферзиковский район в СП «Деревня Зудна»  предусмотрен перевод земель из одной категории в другую.

В настоящее время нет утвержденных границ населенных пунктов, входящих в состав СП «Деревня Зудна», что связано с радикальными изменениями в землепользовании и отсутствием градостроительной документации.

При установлении границ населенных пунктов проектировщики руководствовались, прежде всего, принципами:

- комплексного развития населенных пунктов;

- упорядочения землепользования существующих собственников и регулирования застройки участков новых;

- обеспечения необходимым инженерным оборудованием, улично-дорожной сетью, культурно-бытовыми объектами, элементами благоустройства на общественных территориях, решения актуальных социальных проблем проживающего в населенных пунктах населения.

Архитектурно - планировочные решения генерального плана сельского поселения «Деревня Зудна» основаны на сложившейся планировочной структуре населенных пунктов. Планировочная структура представлена как единый, целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Таблица площадей планируемого перевода из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов»

Таблица 1

| Местоположение участка | Кадастровый номер | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, га | Планируемое использование |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Борщевка | 40:22:180801 кадастровый квартал | 3,0 | Комплексное жилое строительство |

Таблица площадей планируемого перевода из категории «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения» в категорию «земли населенных пунктов»

Таблица 2

| Местоположение участка | Кадастровый номер | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, га | Планируемое использование |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Зудна | 40:22:186001:1 Часть участка автодороги | 1,52 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры д. Зудна |

В связи с раработкой на территории поселения карьера по добыче полезных ископаемых    Борщевского комплексного месторождения планируются переводы земель в категорию «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения»

Таблицы площадей планируемого перевода из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения»

Таблица 3

| Собственник земельного участка | Кадастровый номер | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, га | Планируемое использование |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Лафарж Цемент» | 40:22:183501:23 | 139,14 | Для строительства и размещения инфраструк туры карьера, для добычи полезных ископаемых |
| ОАО «Лафарж Цемент» | 40:22:180201:38 | 5,76 | Для строительства и размещения инфраструк туры карьера, для добычи полезных ископаемых |
| ОАО «Лафарж Цемент» | 40:22:180201:39 | 1,19 | Для строительства и размещения инфраструк туры карьера, для добычи полезных ископаемых |
| ОАО «Лафарж Цемент» | 40:22:180201:40 | 0,41 | Для строительства и размещения инфраструк туры карьера, для добычи полезных ископаемых |
| ОАО «Лафарж Цемент» | 40:22:180201:41 | 0,9 | Для строительства и размещения инфраструк туры карьера, для добычи полезных ископаемых |
| ОАО «Лафарж Цемент» | 40:22:183501:49 | 7,30 | Для строительства и размещения инфраструк туры карьера, для добычи полезных ископаемых |
| ОАО «Лафарж Цемент» | 40:22:181401:1 | 5,0 | Для строительства и размещения инфраструк туры карьера, для добычи полезных ископаемых |
| ОАО «Лафарж Цемент» | 40:22:180201:36 | 65,19 | Для строительства и размещения инфраструк туры карьера, для добычи полезных ископаемых |
| ОАО «Лафарж Цемент» | 40:22:180801:26 | 31,03 | Для строительства и размещения инфраструк туры карьера, для добычи полезных ископаемых |
| ОАО «Лафарж Цемент» | 40:22:180201:5 | 39,6 | Для строительства и размещения инфраструк туры карьера, для добычи полезных ископаемых |
| ОАО «Лафарж Цемент» | 40:22:180201:46 | 32,74 | Для строительства и размещения инфраструк туры карьера, для добычи полезных ископаемых |
| ОАО «Лафарж Цемент» | 40:22:180201:54 | 0,36 | Для строительства и размещения инфраструк туры карьера, для добычи полезных ископаемых |
| Итого: 328,62 |  |  |  |

Таблица 3

| Кадастровый квартал | Правообладатель | Площадь, кв.м | Категория земель | Планируемое использование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40:22:180201 | МР «Ферзиковский район» | 0,16 | Земли сельскохозяйствен-ного назначения | Для Строительства и размещения инфраструктуры карьера, для добычи полезных ископаемых |
| 40:22:180201 | МР «Ферзиковский район» | 0,62 | Земли сельскохозяйствен-ного назначения | Для Строительства и размещения инфраструктуры карьера, для добычи полезных ископаемых |
| 40:22:180201 | МР «Ферзиковский район» | 1,31 | Земли сельскохозяйствен-ного назначения | Для Строительства и размещения инфраструктуры карьера, для добычи полезных ископаемых |
| 40:22:180201 | МР «Ферзиковский район» | 0,13 | Земли сельскохозяйствен-ного назначения | Для Строительства и размещения инфраструктуры карьера, для добычи полезных ископаемых |
| 40:22:180201 | МР «Ферзиковский район» | 1,83 | Земли сельскохозяйствен-ного назначения | Для Строительства и размещения инфраструктуры карьера, для добычи полезных ископаемых |
| 40:22:180201 | МР «Ферзиковский район» | 2,86 | Земли сельскохозяйствен-ного назначения | Для размещения а/д |
| 40:22:180201 | МР «Ферзиковский район» | 2,76 | Земли сельскохозяйствен-ного назначения | Для размещения а/д |
| 40:22:183501 | МР «Ферзиковский район» | 0,47 | Земли сельскохозяйствен-ного назначения | Для Строительства и размещения инфраструктуры карьера, для добычи полезных ископаемых |
| 40:22:183501 | МР «Ферзиковский район» | 2,69 | Земли сельскохозяйствен-ного назначения | Для размещения а/д |
| Итого: 12,83 |  |  |  |  |

Таблица площадей планируемого перевода из категории «земли лесного фонда» в категорию «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения»

Таблица 4

| № ЗУ | Площадь га | Кат. | Разрешенное использование | Планируемая категория | Планируемый вид разреш. исп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГКУ КО «Ферзиковское лесничество», Дугнинское участковое лесничество, кв. 7 выд. 1,5,11,24,33 | 1,84 | Лес. фонд | Для прочих объектов лес.хоз. | Земли промышленности | Расширение транспортера |
| ГКУ КО «Ферзиковское лесничество», Дугнинское участковое лесничество, кв. 7 выд. 24,33 | 0,45 | Лес. фонд | Для прочих объектов лес.хоз. | Земли промышленности | Технологическая дорога |
| ГКУ КО «Ферзиковское лесничество», Дугнинское участковое лесничество, СПК «Виньковский» кв. 3 выд. 58,65 | 1,35 | Лес. фонд | Для прочих объектов лес.хоз. | Земли промышленности | дорога |
| ГКУ КО «Ферзиковское лесничество», Дугнинское участковое лесничество, СПК «Виньковский» кв. 3 выд.44 | 0,25 | Лес. фонд | Для прочих объектов лес.хоз. | Земли промышленности | Дорога у карьера |
| ГКУ КО «Ферзиковское лесничество», Ферзиковское участковое лесничество, кв. 68 выд. 5,7,11,12,15 | 1,83 | Лес. фонд | Для прочих объектов лес.хоз. | Земли промышленности | Дорога на водозабор |
| ГКУ КО «Ферзиковское лесничество», Дугнинское участковое лесничество, СПК «Виньковский» кв. 3 выд. 29,30,31,32,33,34,35,36 | 25,5 | Лес. фонд | Для прочих объектов лес.хоз. | Земли промышленности | карьер |
| Итого: 31,22 |  |  |  |  |  |

III.1.2 Баланс территории МО СП «Деревня Зудна»

Таблица 5

| Показатели | Современное состояние (2013г) | Планируемое состояние (2038г) |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь МО СП «Деревня Зудна», га | 9693,6 | 9693,6 |
| Целевое назначение земель |  |  |
| Земли населенных пунктов, га | 892,08 | 896,6 |
| Земли сельскохозяйственного назначения, га | 4848,12 | 4476,67 |
| земли лесного фонда, га | 3176,95 | 3145,73 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, га | 694,97 | 1066,17 |
| Земли водного фонда, га | 111,46 | 111,46 |
| Функциональные зоны ( в пределах населенного пункта) |  |  |
| Зоны размещения жилой застройки, га | 391.2 | 394,2 |
| Зоны сельскохозяйственного использования, га | 496,78 | 496,78 |
| Зоны производственного назначения, га | 0.5 | 0.5 |
| Зоны рекреационного использования, га | 3.0 | 3.0 |
| Зоны специального назначения, га | 0.6 | 0.6 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, га | - | 1,52 |

При установлении границ населенных пунктов за основу брались границы земель поселений, переданных в ведение сельских администраций и кадастровые участки, показанные на публичной кадастровой карте на момент проектирования генерального плана.  Устанавливаемые границы не содержат анклавов и самопересечений. Землям в пределах устанавливаемых границ присваивается категория земель населенных пунктов, а для земель, не вошедших  в устанавливаемые границы  – иные категории земель.

### III.1.3. Население, трудовые ресурсы

Анализ динамики численности населения показал, что за десятилетний период численность населения уменьшилась (на 31 человека). В разрезе по населенным пунктам положительная динамика населения наблюдается в д. Зудна и д. Шейкино за счет механического движения  при отрицательном показателе естественного движения.

При определении перспективной численности СП «Деревня Зудна» на расчетный срок Генерального плана учитывались не только идущие в настоящее время демографические процессы, но и следующие обстоятельства:

- Принятие закона о денежных выплатах матерям за рождение второго ребенка и реализация комплекса мер федерального, регионального и сельского уровней по стимулированию рождаемости, а также уменьшение уровня смертности, благодаря улучшению общей социально-экономической ситуации и реализации национального проекта «Здоровье», может положительным образом сказаться на динамике естественного прироста.

- Государственная программа возвращения соотечественников и возможная либерализация миграционного законодательства позволит привлечь трудоспособное население в те регионы, где они будут востребованы.

МО СП «Деревня Зудна»

Этапы                                                                                     Численность населения

Современное состояние                                                                    615  человек

Первая очередь                                                                                   630  человек

Расчетный срок                                                                                  650  человек

Увеличение численности сверх определённых выше параметров будет зависеть от социально-экономического развития сельского поселения, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций сельского поселения.

## III.2 Жилищное строительство

Для достижения основной  цели жилищной политики, выдвинутой федеральной и областными программами, Генеральный план предлагает решение следующих задач:

 сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп  населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью;

    ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

 формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, транспорта, рекреации;

В настоящее время обеспеченность жилищным фондом в поселении составляет 36м2/чел, при нормативе для сельской местности 40м2/чел. Генеральным планом предлагается на конец расчетного срока привести этот показатель к норме.

Таблица 6

| Процент износа жилищного фонда | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 |
| --- | --- |
| всего | 22,6 |
| 0-30% | 0,2 |
| 31-65% | 10,7 |
| 66-70% | 6,0 |
| Свыше 70% | 5,6 |

При расчете объемов строительства необходимо учесть, что часть жилищного фонда относится  к ветхому и аварийному..

Количество существующего сохраняемого жилищного фонда к концу расчетного срока вычисляется как разница между существующим жилищным фондом и сносимым за период. А объем жилищного фонда на расчетный срок определяется как сумма существующего сохраняемого жилищного фонда и жилищного фонда нового строительства.

## III.3 Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики – обеспечения комфортности проживания.

Перечень мероприятий территориального планирования

по объектам культурно-бытового обслуживания

Таблица 7

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Показатели | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детские дошкольные учреждения |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт учреждений образования и укрепление их материально-технической базы | МДОУ 50 мест МОУ– 70 мест |  | Расчетный срок |
| 2. | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт учреждений здравоохранения и укрепление их материально-технической базы |  | Восстановление здоровья детей | Первая очередь |
| 3. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция дома культуры и библиотеки в дер. Зудна |  | Ремонт здания ДК | Первая очередь |
| 4. | Объекты спортивно-оздоровительного назначения |  |  |  |
| 4.1. | Строительство полифункциональной спортивной площадки в дер. Зудна |  | Универсальные спортивные площадки . | Первая очередь |
| 4.2. | Строительство открытых спортивных площадок в с. Борщевква |  | Универсальные спортивные площадки . | Первая очередь |
| 4.3. | Зона для спортивных соревнований |  | Проведение массовых физкультурно-оздоровительных занятий с населением, велосипедные дорожки. | Первая очередь |

Дислокация подразделений пожарной охраны

На территории поселения сформирована ДПД.  Ближайшая Пожарная часть расположена в соседнем Сельском поселении «Поселок Дугна» ( пожарная часть № 48 Управления Государственной Противопожарной Службы расположенная в п. Дугна, ул. Больничная, 2).

В целях противопожарной безопасности проводится инструктаж жителей сельского поселения, определена группа риска, которую контролирует инспектор пожарной охраны и участковый милиционер. Определены места для забора воды

III.4 Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической обстановки, включают территории парков, садов, скверов, озелененных набережных, городских лесов, а также лесопарков пригородной зоны.

Леса в пределах сельского поселения выполняют две важные функции: рекреационную и санитарно-защитную. Лесные массивы являются отличным буфером на пути загрязнений воздушного бассейна.

Развитие рекреационных зон предусматривает:

1 Сохранение, регенерацию и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования;

2. Восстановление и реабилитацию основных структурных элементов ландшафта: крупных оврагов, долин малых рек и ручьев;

3. На первую очередь необходимо провести озеленение центральных улиц д. Зудна, с. Борщевка.

4. Размещение новых открытых спортивных сооружений, пляжей и иных подобных объектов во взаимосвязи с системой природных и озелененных территорий и транспортной системой городского поселения.

## III.5 Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

- Размещение объектов нового строительства на территориях населенных пунктов сельского поселения будет осуществляется на территориях, свободных от расположения объектов культурного наследия и объектов археологического наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающими признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителям работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия. (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленным Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

## III.6. Ритуальное обслуживание населения

На территории сельского поселения кладбища расположены в следующих населенных На территории МО СП « Деревня Зудна » расположены 2 объекта влияющих на состояние почвенного покрова:

- сельское  кладбище (к востоку села Борщевка) площадь 0,9 га, размер санитарно-защитной зоны 300м,;

- сельское  кладбище (деревня Висляево) площадь 0,6 га, размер санитарно-защитной зоны 300м,;

. Захоронения на перспективу предлагается производить на действующих кладбищах.

# IV. Положения генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры

## IV.1 Улично-дорожная сеть

Анализ транспортной инфраструктуры выявил:

- ширина проезжей части многих улиц местного значения не соответствует нормативным стандартам (7,0 м), кроме того, значительная часть улиц имеет грунтовое и щебеночное покрытие;

- слабо развита сеть проездов, по которым осуществляется подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, особенно для проезда противопожарной техники.

Цели развития транспортной инфраструктуры:

- Повышение эффективности использования территории.

- Обеспечение надежности транспортных связей.

- Обеспечение транспортной инфраструктурой вновь осваиваемых территорий.

На первую очередь необходим ремонт и замена дорожного полотна по центральным улицам всех населенных пунктов сельского поселения. Так же на первую очередь необходим ремонт дорог между населенными пунктами сельского поселения.

# V. Положения генерального плана по улучшению состояния окружающей среды

Водные ресурсы

На территории сельского поселения водоснабжение осуществляется из подземных источников, колодцев и скважин.

На вновь строящихся водопроводах и водозаборных сооружениях необходимо использование СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». В зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается режим использования территории, обеспечивающий защиту источников водоснабжения от загрязнения в зависимости от пояса санитарной охраны. Запрещается сброс нечистот, мусора, навоза, промышленных отходов, ядохимикатов и пр.

Мероприятия по охране подземных вод:

-организация  и эксплуатация зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- контроль и наблюдения за качеством подземных вод;

- надежное в санитарном отношении устройство водозаборов подземных вод;

- мониторинг режимных скважин на грунтовые воды.

В соответствии с  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны необходимо организовать на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

- первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех сооружений. Его назначение- защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

- второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Таблица  8

| Наименование источника водоснабжения | Границы зон санитарной охраны от источника водоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I пояса | II пояса | III пояса |
| Подземные источники Скважины, в том числе: - защищенные воды - недостаточно защищенные воды | не менее 30 м не менее 50 м | по расчету в зависимости от Тм 2) по расчету в зависимости от Тм 2) | по расчету в зависимости от Тм 2) по расчету в зависимости от Тм 2) |

Санитарная охрана водопроводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Дальность распространения загрязнения зависит от: вида источника водоснабжения (поверхностный или подземный); характера загрязнения (микробное или химическое); степени естественной защищенности от поверхностного загрязнения (для подземного источника); гидрогеологических или гидрологических условий.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов подземных источников

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой и принимается на расстоянии:

- -  от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей не менее 30 м;

- -   от водонапорных башен – не менее 10 м;

- - от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- -   при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водопроводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водопроводов более 1 000 мм;

- -   при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водопроводов.

-   при использовании защищенных подземных вод. К защищенным подземным водам относятся воды напорных и безнапорных водоносных пластов, имеющих в пределах всех поясов зоны сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов.

Примечания:

1. В границы I пояса ЗСО инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

2. Граница II пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). При определении границ второго пояса Tм принимается по таблице.

Таблица  9

| Гидрологические условия | Тм (в сутках) |
| --- | --- |
| 1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 |
| 2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 |

3. Граница III пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

4. По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

5. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

6. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

7. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Предлагаемые мероприятия:

Водоснабжение малоэтажной застройки следует производить от централизованных систем в соответствии с требованиями нормативов, допускается устраивать автономно — для одно-двухэтажных домов от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом.

Ввод водопровода в одно-двухэтажные дома допускается при наличии подключения к централизованной системе канализации или при наличии местной канализации. Необходимо предусмотреть устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 3 м3/сут. Они будут установлены в каждый дом. Для коттеджной застройки допускается установка септиков.

Расход воды на полив участков малоэтажной застройки должен приниматься до 10 л/м2 в сутки; при этом на водозаборных устройствах следует предусматривать установку счетчиков.

Почвенный покров

Для улучшения состояния почв необходимо:

1. Совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора.

2. Проведение мероприятий по борьбе с водной и ветровой эрозией, дегумификацией, вторичным засолением и переувлажнением, загрязнение химическими токсикантами.

3. Организация системы управления отходами производства и потребления.

4. Внедрение технологий утилизации отходов производства и потребления.

5. Защита почв сельскохозяйственных угодий от загрязнений тяжелыми металлами.

6. Рационализация применения в сельском хозяйстве ядохимикатов.

7. Внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений.

8. Создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос.

9. Реализация комплекса мероприятий, направленных на рациональное использование земель.

Основные санитарно-гигиенические, противоэпидемиологические и оздоровительные мероприятия:

1. Обеспечение нормируемых СЗЗ при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов”.

2. Организация СЗЗ от объектов:

- сельскохозяйственного производства (животноводческие фермы);

- коммунально-бытовых (кладбища, скотомогильники, канализационные очистные сооружения, свалки, полигоны ТБО);

3. Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от категории автомобильной дороги);

- от магистральных газопроводов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Воздушный бассейн

Для улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

1. Увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодорог.

2. Совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения населенных пунктов.

3. Развитие экологического каркаса путем озеленения существующих санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ).

3. Технологии размещаемых новых производств должны отвечать санитарно-экологическим требованиям с использованием современного пылегазо-очистного оборудования с соблюдением размеров санитарно-защитных зон до жилой застройки.

Территории с повышенным уровнем шума

По территории сельского поселения «Октябрьский сельсовет»  проходят автомобильные дороги общего пользования 1Р 132 «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань», дорога IV технической категории, средняя ширина полосы отвода 19 м.

В результате движения транспорта образуются шумовые поля, оказывающие неблагоприятное воздействие на здоровье и комфортность проживания людей. Уровни шума (звукового давления) на магистралях с высокой интенсивностью движения транспорта достигают 90-100 дБ(А). От источника шума звуковая волна распространяется на прилегающие территории. Таким образом, возникают зоны акустического дискомфорта. Транспортный поток рассматривается как линейный источник шума. Это протяженный источник, непрерывно излучающий цилиндрические звуковые волны.

В соответствии с методическими рекомендациями по учету шумового загрязнения в составе территориальных комплексных схем охраны среди городов (Л., 1989 г.):

Автотранспортные источники шума

Таблица 10

| Категория улиц и дорог | Число полос движения | Шумовая характеристика, дБА |
| --- | --- | --- |
| Магистральные дороги: |  |  |
| скоростные | 8 | 83 |
|  | 6 | 82 |
| непрерывного движения | 8 | 80 |
|  | 6 | 79 |
| регулируемого движения | 6 | 76 |
|  | 4 | 75 |
|  | 2 | 72 |
| саморегулируемого движения | 4 | 74 |
|  | 2 | 72 |
| Магистральные улицы: |  |  |
| непрерывного движения | 8 | 80 |
|  | 6 | 79 |
| регулируемого движения | 6 | 78 |
|  | 4 | 76 |
|  | 2 | 73 |
| саморегулируемого движения | 4 | 76 |
|  | 2 | 73 |
| Дороги районов: |  |  |
| промышленных | 4 | 77 |
| коммунальных | 2 | 74 |

Нормы допустимого уровня шума в различных функциональных зонах

Таблица 11

| Назначение территории | Аэкв. доп., дБА |  |
| --- | --- | --- |
|  | с 7 до 23 ч | с 23 до 7 ч |
| Территории жилой застройки | 55 | 45 |
| Территорий детских дошкольных учреждений | 45 | - |
| Пришкольные участки | 50 | - |
| Места отдыха | 45 | - |
| Территории больниц и санаториев | 45 | 35 |
| Курортные и лечебно-оздоровительные районы | 40 | 30 |
| Промышленные районы | 65 | 55 |

При расчете шумового воздействия от линейного источника учитываются: шумовая характеристика автотранспортного потока на магистрали, расстояние от магистрали, снижение уровня шума под влиянием факторов, приводящих к его поглощению, затуханию, экранированию, отражению. На основании расчетных данных выделяют зоны с разным уровнем акустического комфорта. Зонирование территории города осуществляется по трем пространственным уровням: районное, квартальное и внутриквартальное. Для каждого из уровней вводится свой поправочный коэффициент, учитываемый при расчете стоимости недвижимости. Подучастки выделяются с учетом удаленности расчетной точки от проезжей части, ограничения угла видимости, наличия препятствий и экранов на пути распространения звука, наличия сооружений, отражающих звуковую волну и т.д. Поэтому в городских условиях всегда велико количество расчетных подучастков на территории, для которой необходимо провести расчет. На один и тот же участок местности могут оказывать влияние несколько источников шумового загрязнения. Всё это осложняет и удлиняет процесс расчета, значительно увеличивает финансовые и трудовые затраты.

Выбор мероприятий основывается на сравнительной вариантной оценке и включает в себя последовательный комплекс решений по преобразованию территории, планировке и обустройству специальными шумозащитными сооружениями улично-дорожной сети, организации движения транспорта и т.д.

Потребность в проведении мероприятий по защите от шума определяется исходя из шумовой нагрузки соответствующего района и числа его жителей с учетом перспективы развития. Чем выше шумовая нагрузка и больше число жителей, подвергающихся ее воздействию, тем больше и потребность в проведении подобных мероприятий. Такой подход становится более дифференцированным, если при этом учитываются преимущественный вид использования территории и стоимость находящегося на ней строительного фонда.

Озеленение относится к тем мерам шумозащиты, эффективность которых наиболее очевидна при крупномасштабном проектировании.

Зеленые насаждения способствуют уменьшению интенсивности шума только в тех случаях, когда они на всю свою глубину при достаточной: ширине возвышаются над лучом, соединяющим источник и приемник звука как минимум на 2-3 м. При густом озеленении обеспечивается не только экранирующий эффект, но и создается дополнительное шумоглушение за счет поглощения и отражения звука внутри зеленой массы. Целесообразно использование специальных рядовых группировок зеленых насаждений, эффект которых наиболее заметен.

# VI. Положения генерального плана по санитарной очистке территории

Решение вопросов охраны окружающей среды сельского поселения требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки территории.

Предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой),оптимальной транспортной схеме вывоза отходов на действующую районную свалку ТБО, расположенную вблизи деревни Козловка и эксплуатирующуюся МП «Служба единого заказчика» MP «Ферзиковский район» (бессрочная лицензия на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности от 23.01.2011 № 0005П, выданная Управлением Росприроднадзора по Калужской области);

- развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий). Отходы, включающие твердый домовой мусор, должны собираться по планово-регулярной системе и транспортироваться для обезвреживания на объект переработки или размещения отходов (на текущий момент - на действующую районную свалку ТБО, в перспективе - на межмуниципальный мусоросортировочный, мусороперерабатывающий комплексы, полигон);

- мероприятия по санитарной очистке населенных пунктов сельского поселения (установка контейнеров для сбора отходов производства и потребления и их централизованная транспортировка; реутилизация вторсырья (пункты приема вторсырья макулатуры, бутылок, консервных банок и т.п. для последующего их вывоза на переработку); снижение объемов мусора (свести к минимуму потребление продуктов одноразового пользования)).

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов.

Бытовые отходы должны собираться по планово-регулярной системе и транспортироваться для обезвреживания на полигон твердых бытовых отходов.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 50 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Транспортировка бытовых отходов должна осуществляться специальным автотранспортом. Сбор ТБО на территории деревни будет производиться контейнерным способом. В этом случае для вывоза ТБО предлагается использовать мусоровозы МКМ-4605 КАМАЗ-53605. Для сбора ТБО необходимо использовать: несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3 – 3-5 штук, целесообразно установить на площадках, расстояние от которых до границ участков жилых домов и озелененных площадок не более 100 м согласно нормативным документам.

Периодичность вывоза ТБО должна проводиться: не реже 1 раза в 3 суток в холодное время года (при температуре не выше 5С) и ежедневно в теплое время года.

Необходимое число контейнеров и бункеров рассчитывается по формуле:

Бкон  = Пгод.t.К1

365 .V

где: Пгод. - годовое накопление ТБО, м3;

t - периодичность удаления отходов, сут.;

К1 - коэффициент неравномерности образования отходов, равный 1,25;

V - объем контейнера, бункера 1,1; 0,75; 8,0 м3.

Для определения списочного числа контейнеров Бкон. должно быть умножено на коэффициент К2 = 1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве

На полигон твердых бытовых отходов поступают отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий.

Реализация мероприятий по сбору и утилизации биологических отходов проводится в соответствии с требованиями действующих в РФ ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. При этом выполнение мероприятий по сбору, транспортировке и утилизации отходов осуществляется непосредственно владельцами отходов, а контроль за выполнением установленных правил сбора и утилизации отходов и соответствием мест для утилизации предъявляемым требованиям - государственной ветеринарной службой.

Уборка территории

Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время сохраняются, с развитием и модернизацией парка специальных машин и усовершенствованием снежных свалок по санитарным правилам.

Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий, полив зеленых насаждений общественного пользования, очистку колодцев дождевой канализации, с последующим вывозом смета и отходов на места обезвреживания.

К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с улиц, расчистки перекрестков, остановок общественного транспорта

# VII. Положения генерального плана по инженерной

# подготовке территории

Рассматриваемая территория в целом благоприятна для строительства, но по природным условиям территория сельского поселения имеет ряд неблагоприятных для освоения под застройку факторов.

На оценку территории по условиям строительства  влияют: характер рельефа, несущая способность грунта, уровень грунтовых вод. Степень влияния этих факторов различна и выражается в удорожании стоимости строительства, которое возможно определить при уточнении комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории после проведения инженерно- геологических изысканий.

Учитывая  природные условия, современное состояние, архитектурно-планировочное  решение, а также требования, предъявляемые к территориям отводимым под застройку, предусмотрен комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории:

1. организация стока поверхностных вод;

2. понижение уровня грунтовых вод.

Основные мероприятия по понижению вод:

- устройства системы водостоков и вертикальной планировки, устройство локальных кольцевых дренажей с выпуском в водосточную сеть. Глубина заложения водосточной сети на данных участках определяется необходимой величиной понижения уровня грунтовых вод;

-  закрепление бровок и оголенных склонов посадкой деревьев и кустарников, посев трав на слое растительного грунта;

Противопожарные мероприятия:

1. Установка гидрантов на водоводах.

2.Обеспечить удобные подъезды пожарных машин к жилым, общественным зданиям и пожарным резервуарам (прудам и реке) с устройством площадок (пирсов) с твердым покрытием размером не менее 15х15, для установки пожарных автомобилей и забора воды.

3.Расстояние от границ застройки до лесных массивов должны быть не менее 15 м.

4.Формирование добровольной пожарной дружины и установка щитов в общественных местах с первичными  средствами для тушения пожара.

5. Обустройство водоема для пожаротушения.

# VIII. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Инженерная инфраструктура

Выбор проектных инженерных решений должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

### VIII.1 Водоснабжение

Водоснабжения населенных пунктов в существующей и проектируемой застройке предусматривается от проектируемых скважин и от существующих водонапорных башен.

Основной упор при развитии сельской системы водоснабжения следует сделать на создание оптимального режима подачи и распределение воды с учетом нового строительства для повышения надежности и эффективности работы системы водоснабжения при одновременном снижении энергетических затрат и непроизводительных потерь воды.

Для снижения потерь воды, связанных с ее нерациональным использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода, в первую очередь – в жилой застройке.

### VIII.2 Водоотведение

В настоящее время в сельском поселении «Октябрьский сельсовет»  имеются очистные станции в поселке Октябрьском. Более 15 лет не работают. В настоящее время подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт очистных сооружений.

В соответствии с нормативными документами удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. Подробное рассмотрение данных мероприятий, а также необходимость и возможность строительства сооружений, и более точный расчёт потребностей производится на последующей стадии проектирования, в частности в проекте планировки.

### VIII.3 Теплоснабжение

На первую очередь проектом предусматривается обеспечение жилых зон застройки децентрализовано от автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном газе. Для АИТ предлагаются аппараты комбинированные, обеспечивающие потребности отопительного и горячего водоснабжения. Предлагаются индивидуальные двухконтурные (бытовые) газовые котлы мощностью 9-25 кВт по основному контуру, горячее водоснабжение по второму контуру с дополнительной мощностью 6-12 кВт. Также в поселке Октябрьский закончены подготовительные работы и в июне 2013 года сдается в эксплуатацию модульная блочная котельная, ее использование планируется для объектов социальной и культурной инфраструктуры.

### VIII.4 Газоснабжение

Газоснабжение потребителей деревни Зудна осуществляется от ГРС Борисово Тульской области. ГРС Борисово получает газ от магистрального газопровода Острогожск-Белоусово. Планируемая газораспределительная сеть на территории поселения охватывает 7 населенных пунктов, два из которых газифицировано. Газифицированы населенные пункты: д. Зудна, д. Широково.

На первую очередь строительства генеральным планом предусмотрен проект газификации деревня Переделки, деревня Марухта, село Борщевка, деревня Босарево, , деревня Огарково.

### VIII.5 Электроснабжение

На данный момент поселение не нуждается в расширении сети электроснабжения.

Для повышения надежности электроснабжения потребителей, покрытия возрастающих нагрузок существующей сохраняемой застройки  на первую очередь необходимо выполнение следующих мероприятий:

- реконструкция с заменой трансформаторов на более мощные;

- реконструкция существующих  трансформаторных подстанций;

- реконструкция существующих сетей;

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

### VIII.6 Связь

Развитие телефонной сети населенных пунктов предусматривает наращивание номерной емкости телефонных станций с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования, в том числе:

- увеличение мощности существующих удаленных цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры бесполосного широкополосного доступа;

- развитие транспортной сети SDH, MPLS на базе ВОЛС;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет»;

- развитие системы сотовой радиотелефонной связи путем увеличения площади покрытия территории муниципального образования сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи. При согласовании операторам сотовой связи земельных участков для размещения базовых станций учитывать необходимость устойчивого покрытия сотовой связью территории населенных пунктов, в которых в настоящее время связь отсутствует.

Перечень мероприятий территориального планирования по обеспечению инженерной инфраструктурой территории сельского поселения

Таблица 12

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение и водоотведение |  |
| 1.1 | Строительство станций водоподготовки на всех планируемых водозаборных сооружениях | Расчётный срок |
| 1.2 | Строительство канализационных очистных сооружений, хозяйственно-бытовых стоков, сетей канализации населенных пунктов д. Зудна | Первая очередь |
| 1.3 | На площадках нового строительства малоэтажного усадебного типа и существующей жилой застройки рекомендуются применять локальные очистные сооружения - комплексы емкостей (водонепроницаемые септики) | Первая очередь |
| 2. | Электроснабжение |  |
| 2.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций | Первая очередь |
| 2.2 | Строительство новых трансформаторных подстанций на участках нового строительства | Первая очередь |
| 2.3 | Строительство линий электропередач 10 кВ., 0,6 кВ., 0,4 кВ на участках нового строительства | Первая очередь |
| 2.4 | Проведение капитального ремонта линий электропередач системы электроснабжения сельского поселения | Расчётный срок |
| 2.5 | Перевод на энергосберегающие технологии частных домовладений, использование энергосберегающего освещения и приборов | Расчётный срок |
| 3 | Газоснабжение |  |
| 3.1 | Газификация населенных пунктов с размещение газорегуляторный пункт (ГРП): - дер. Переделки - дер. Марухта - дер. Босарево - дер. Огарково - с. Борщевка | Первая очередь |
| 3.3 | Уровень газификации сельского поселения 100 % | Расчётный срок |
| 3. | Теплоснабжение |  |
| 3.1 | Обеспечение жилых зон застройки децентрализовано от автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном газе. Для АИТ предлагаются аппараты комбинированные, обеспечивающие потребности отопительного и горячего водоснабжения. Предлагаются индивидуальные двухконтурные (бытовые) газовые котлы мощностью 9-25 кВт по основному контуру, горячее водоснабжение по второму контуру с дополнительной мощностью 6-12 кВт. | Первая очередь |
| 4. | Связь |  |
| 4.1 | Увеличение мощности существующих удаленных цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры бесполосного и широкополосного доступа | Расчётный срок |
| 4.2 | Развитие транспортной сети SDH, MPLS на базе ВОЛС | Расчётный срок |
| 4.3 | Расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет» | Расчётный срок |
| 4.4 | Развитие системы сотовой радиотелефонной связи путем увеличения площади покрытия территории муниципального образования сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи | Расчётный срок |

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	«Земельный кодекс РФ»  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	«Градостроительный кодекс РФ» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	«Лесной кодекс РФ» от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	«Водный кодекс РФ» от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований у описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

13.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

14.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

15.	Схемы территориального планирования Ферзиковского района, ПК«ГЕО», 2009-2012 г.

16. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 " Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

17.	 Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

18.	 Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

19.	 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

20.	 Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

21.	 Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

22.	 Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

23.	 Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

24.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

25.	 Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

26.	 Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

27. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

28.	 Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.