Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 1 от 13 июля 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Деревня Зудна» Ферзиковского района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 1 от 13 июля 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Деревня Зудна» Ферзиковского района Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-землеустроитель                                                                        Царькова А.Г.

инженер- программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                         Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

оглавление

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

Введение	7

I.I Общие сведения	11

I.II Природные условия	13

I.II.1 Климат	13

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	17

I.II.3 Поверхностные воды	19

I.II.4 Подземные воды	23

I.II.5 Инженерно-геологические условия	23

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	31

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	31

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	32

I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения	34

I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	35

I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций	40

I.IV Современное использование территории сельского поселения	42

I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	42

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	43

I.IV.3 Жилищный фонд	46

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	48

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	50

II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения	53

II. I. Население	53

II. II. Экономическая база	54

II.IV Инженерно-техническая база	55

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	55

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	56

II.IV.3 Электроснабжение и связь	58

Список используемой литературы:	60

# СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Зудна» Ферзиковского района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1 |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения поселения «Деревня Зудна» Ферзиковского района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2 |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения поселения «Деревня Зудна» Ферзиковского района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3 |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Положения о территориальном планировании (утверждаемая часть) |  |  |
| 1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Деревня Зудна» Ферзиковского района Калужской области | 1:20000 |
| 2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Зудна» Ферзиковского района Калужской области | 1:20000 |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельского поселения «Деревня Зудна» Ферзиковского района Калужской области | 1:20000 |
| Материалы обоснования |  |  |
| 4 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Зудна»Ферзиковского района Калужской области | 1:20000 |
| 5 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельского поселения «Деревня Зудна» Ферзиковского района Калужской области | 1:20000 |
| 6 | Карта инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Зудна» Ферзиковского района Калужской области | 1:20000 |
| 7 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного ми техногенного характера муниципального образования сельского поселения «Деревня Зудна» Ферзиковского района Калужской области | 1:20000 |

# Введение

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Деревня Зудна» Ферзиковского » (МО СП «Деревня Зудна»,  далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ) , с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244.

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 1 от 13 июля 2012 года.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП  «Деревня Зудна» до 2038 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и  Ферзиковского муниципального района  положений о территориальном планировании, с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочной решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенного пункта, отделяющие земли населенных пунктов от земель других категорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы сельского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2012 году:

1. сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет;

2. перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Деревня Зудна»;

3. социально-экономические показатели существующего положения поселения;

4. сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1.  Закон  Калужской области от 05.07.2006г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010г) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2.  Материалы Схемы территориального планирования муниципального района  «Ферзиковский район».

3.   Правила землепользования и застройки территорий МО СП «Деревня Зудна».

4. Картографические материалы  на территорию сельского поселения в виде ортофотомозайки, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2007г.),  а также космической съемки с пространственным разрешением  0,6 м  актуальности 2009-2010 г.г., ортофотопланы с пространственным разрешением 20 см.

5. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

6.  Материалы, предоставленные министерствами  и ведомствами в ответ на  соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Зудна» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Карта объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- Карта целевого назначения земель.

## I.I Общие сведения

Сельское поселение «Деревня Зудна» находится  на юге  Ферзиковского района, в восточной части Калужской области. Центр сельского поселения –  деревня Зудна  расположена в 35 км от города Калуги, связь с которым осуществляется по автомобильной дороге общего пользования  федерального значения 1Р 132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань»-Зудна. В состав сельского поселения «Деревня Зудна» входят следующие населенные пункты:  Деревня Зудна, село Борщевка, деревня Босарево, деревня Виньково, девевня Володарское, деревня Глушонки, деревня Лущихино, деревня Ладыгино, деревня Марухта, деревня Огарково, деревня Переделки, деревня Шейкино, село Широково, деревня Висляево.

Картографическое описание границ сельского поселения «Деревня Зудна»:

На севере - на восток от границы Перемышльского района вблизи места впадения р. Передут в р. Ока по руслу реки Ока до восточной границы лесного квартала N 7 Дугнинского лесничества;

На востоке - на юг от реки Ока от лесного квартала N 7 Дугнинского лесничества, пересекая автомобильную дорогу с покрытием Дугна - Володарское, по восточной окраине д. Володарское, пересекая грунтовую проселочную дорогу Борщево - Дугна, ЛЭП, до места впадения левого притока в р. Дугна, далее поворот на восток через р. Дугна до западной границы с. Богданино, затем в южном направлении до безымянного ручья на границе лесного массива, расположенного юго-западнее с. Богданино, затем поворот на запад по границе вышеназванного лесного массива до р. Дугна, далее в южном направлении по восточным границам лесных кварталов N 27, 29 Дугнинского лесничества, пересекая ЛЭП, до грунтовой проселочной дороги Судаково - Босарево, пересекая дорогу, далее на юго-восток до проселочной дороги от урочища Костомарово, затем в южном направлении по указанной дороге, пересекая ЛЭП, до автомагистрали Калуга - Тула в 1 км восточнее пересечения дороги ЛЭП, затем в юго-восточном направлении по вышеназванной автомагистрали до места пересечения с грунтовой проселочной дорогой Дупли - Меньшиково;

На юге - на юг от автомагистрали Калуга - Тула по грунтовой проселочной дороге Дупли - Меньшиково до северной окраины д. Меньшиково, далее в западном направлении по северной окраине д. Меньшиково до р. Тварожа, далее в северо-западном направлении по руслу р. Тварожа, пересекая грунтовую проселочную дорогу Босарево - Плюсково, минуя восточную, южную и западную окраины д. Шейкино, далее поворот на север до автомагистрали Калуга - Тула, огибая с восточной стороны с. Октябрьский, далее в северо-западном направлении по автомагистрали до места пересечения с автомобильной дорогой с покрытием, идущей от д. Марухта, до юго-восточного угла лесного квартала N 51 Дугнинского лесничества, далее в юго-западном направлении по юго-восточным границам лесных кварталов N 51, 49 Дугнинского лесничества до границы Перемышльского района;

На западе - на север от южного угла лесного квартала N 49 Дугнинского лесничества по границе Перемышльского района до р. Ока вблизи места впадения в нее р. Передут.

Площадь сельского поселения составляет 9693,6 га, численность населения 615 человек.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Климат сельского поселения «Деревня Зудна», как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию, рассматриваемая территория находится в подрайоне, характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,.0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,8°. Минимальная  температура воздуха составляет 39,3С, а максимальная - +35,9С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48... -52 Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +17,6°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице 1.1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Таблица 1.1.

Расчетные показатели температурного режима

| Средняя температура наружного воздуха, С |  |  |  | Продолжительность периода, сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиболее Холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой 8С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха 0С |
| -31 | -27 | -13- -14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 650-730 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 460 мм приходится на теплый период года и 270 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 95 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере района, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности. Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Оки, а также других рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Муниципальное образование городское поселение «Деревня Зудна» расположено в пределах в северной части Среднерусской возвышенности на правобережье р. Оки. Вся территория муниципального образования тесно связана с долинным комплексом ландшафтов Калужско-Алексинского каньона, имеющего свои особые черты природной среды, как поверхностными так и подземными водами, причем эрозия носит регрессивный характер.

Для всей территории характерна сильная закарстованность. Рельеф эрозионно-денудационный от слабо- до сильнорасчлененного по площади и глубоко-расчлененный по долинно-балочной сети.

В геологическом строении данной территории принимают участия отложения в основном каменноугольной системы. Отмечены небольшие участки развития пород меловой и юрской систем. Четвертичные образования представлены отложениями донского ледника. Мощности четвертичных пород изменяются от первых метров на придольных склонах до 15-20 м на водоразделах в южной части площади.

В тектоническом плане территория расположена в пределах Калужско-Бельской структурной зоны. Эта зона представляет собой систему глубинных разломов северо-западного простирания с локальными поднятиями и депрессиями. Глубина залегания этих структур в районе п.Дугна находится на глубинах 0.8-1.4 км. В неотектоническом плане местность приурочена к блоку с активными положительными знаками движения земной коры.

В зависимости от рельефа, геологического строения, геоморфологии, гидрогеологии и прочих выделено семь сложных географических ландшафтов.

Первый тип. Пологие придолинные склоны эрозионных врезов сильнорасчлененные со смытыми и намытыми почвами различного состава частично распаханные с островными смешанными лесами. Почвы развиты на покровно-делювиальных плотных суглинках, их подстилают разнообразные породы четвертичного времени или подстилают покровные суглинки, залегающие на лессовидных и моренных суглинках перекшинского оледенения. В местах залегания четвертичных отложений на известняках наблюдается интенсивное карстообразование

Второй тип. Плоско-волнистая морено-зандровая равнина слабо-среднерасчлененная. На открытых площадях почвы серые, светло-серые лесные и дерновые слабоподзолистые на суглинистой основе. На залесенных территориях почвы дерновые слабо-среднеподзолистые. Под почвой залегают покровные суглинки, ниже разрез представлен в основном водноледниковыми образованиями: песчаные суглинки, пески разнозернистые, плотные комковатые суглинки. В северной части района в пределах этого рельефа наблюдается близповерхностное залегание грунтовых вод (верховодки)

Третий тип. полого-волнистая морено-зандровая равнина, среднерасчлененная обычно пологонаклоненная в сторону основных рек, почвы дерновые слабо-среднеподзолистые, серые лесные часто намытые. Подстилают почвенный слой покровные суглинки, супеси, песчано-гравийные отложения, водноледниковые песчаные суглинки реже остатки моренных суглинков. Уровень четвертичного водоносного горизонта сильно варьирует от полного его отсутствия до высокого стояния уреза вод.

Четвертый тип. Пологонаклонные эрозионные склоны в песчаных отложениях. Этот тип ландшафта развит на коренном склоне р. Оки у д. Воронино. Четвертичные образования в основном представлены песчаными отложениями залегающимо на песчано-глинистых породах меловой системы. Данный ландшафт подвержен значительной линейной эрозии геологической среды с образованием промоин, мелких овражков, эрозионных борозд. Наблюдается значительный плоскостной смыв. Глубина залегания грунтовых вод выше 10м. Почвы дерново-подзолистые смытые.

Пятый тип. Плоская аллювиальная равнина – пойма р. Оки.  Четвертичные образования представлены в основном аллювиальными песками с примесью мелкого гравия мелких коренных пород. У основания коренных склонов обычно наблюдается скопление делювиально-коллювиальных образований. Подошва четвертичных отложений обычно сложена грубообломочным материалом местных пород. Общая мощность  аллювиальных отложений составляет максимально до 20м. Поверхность высокой поймы имеет неровную поверхность с отдельными грядами прирусловых валов поднятых над урезом вод реки на 12-13м. и понижениями между ними до уровня низкой поймы. Коренные породы представлены песками, глинами и известняками верхнетульского подгоризонта нижнего карбона. Глубина залегания грунтовых вод 1-8 м. Почвы дерновые луговые на песчаной и супесчаной основе. Высокая пойма относится к зонам затопления с 25% вероятностью.

Шестой тип. Плоская, плосконаклонная аллювиальная равнина- пойма рек и ручьев. Четвертичные отложения имеют малую мощность до 1- 4 м. и представлены в основном песчаным и грубообломочным материалом. Ложа р. Оки и тальвеги овражной сети с ручьями практически представлены разрушенными коренными породами. Глубина залегания грунтовых вод 0,0 – 1 – 2м. Почвы делювиальные намытые песчаные с примесью грубого каменного материала.

Седьмой тип. Развития современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются в основном коренными породами различных стратиграфо-генетических комплексов.

Восьмой тип. Развития современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются в основном коренными породами различных стратиграфо-генетических комплексов.

Историко-культурные ландшафты представлены объектами материальной культуры (памятники археологии).

### I.II.3 Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории принадлежит бассейну р. Оки. Вдоль южной границы сельского поселения «Деревня Зудна» протекает река Ока, а также большой сетью категорий малых рек (Тварожка, Алешня, и др.) и рядом мелких ручьев. Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

- хозяйственно-бытовых;

- промышленных;

- транспортных;

- орошения селькохозяйственных полей;

- рыболовных;

- рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

Расчетные гидрологические характеристики р. Оки

Гидрологические расчеты выполнены в соответствии с нормативной документацией.

Задачей расчетов является определение максимальных уровней воды р. Оки с целью установления границ возможного затопления территории сельского поселения «Деревня Зудна».

В работе использованы наблюдения на гидрологическом посту на р. Ока – г. Калуга, F = 54 900 км2;

В результате расчетов определены:

- гидрографические характеристики р. Оки в районе проектирования;

- максимальные уровни воды весеннего половодья;

- границы затопления территории в районе при максимальных уровнях воды весеннего половодья р. Оки.

Инженерно – гидрометеорологические работы, включающие производство наблюдений за характеристиками гидрологического режима исследуемого водотока и метеорологическими характеристиками района изысканий,  не выполнялись вследствие достаточности имеющихся исходных материалов.

Расчетная вероятность превышения гидрологических характеристик принята: 1% и 10%.

Река Ока – правый приток р. Волги (бассейн Каспийского моря). Впадает  в р. Волгу  на расстоянии 2231 км от ее устья.

Общая площадь водосбора  р. Оки составляет 245 000 км2, длина реки –1500 км.

Долина реки в районе исследуемого участка трапецеидальной формы, шириной 5-6 км.  Склоны образованы уступами надпойменных террас.

Пойма двусторонняя открытая, шириной более 1 км, полностью затапливается только в период высокого весеннего половодья.

Русло умеренно извилистое, шириной в межень 90-120 м. У берегов русло заилено, на перекатах – песчано – галечное, на плесах – песчаное. Максимальная глубина реки в межень около 2 м.

Берега реки обрывистые, переходящие в пойму, покрыты кустарниковой растительностью. Высота берегов составляет 6-8 м.

В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохранной зоны р. Оки составляет 200 м, ширина прибрежной защитной полосы –50 м.

Участок р. Оки на территории муниципального образования «Деревня Зудна»  находится в среднем течении реки.

Для р. Оки, как и для всех водотоков данной климатической зоны, основным питанием является снеговое.

Дождевое и грунтовое питание имеют второстепенное значение.

Начало весеннего половодья совпадает с переходом среднесуточной температуры воздуха через "0" и приходится, в среднем, на 26 марта.

Подъем уровня воды  до наступления максимума проходит интенсивно.

Пик половодья наблюдается, в среднем, 9 апреля.

Весенний ледоход наблюдается почти каждый год и продолжается, в среднем, 9 суток.

Интенсивность спада уровней воды  ниже интенсивности подъема.

Заканчивается половодье, в среднем, 8 мая.

Средняя продолжительность весеннего половодья составляет 42 дня.

В отдельные годы сроки начала и окончания половодья  существенно отличаются от средних.

С окончанием половодья устанавливается летне-осенняя межень, продолжающаяся до начала осенних ледовых явлений в ноябре. При отсутствии дождей уровни воды устойчиво низкие.

Временами летне-осенняя межень нарушается  прохождением дождевых паводков. Закономерностей в формировании паводков во времени нет, их формирование связано с выпадением осадков и одинаково вероятно для любого периода летне-осенней межени.

В отдельные годы  дождевые паводки по своей интенсивности и величине могут превышать весеннее половодье.

В соответствии с данными многолетних наблюдений на гидрологическом посту р. Ока – г. Калуга максимальные уровни воды весеннего половодья р. Оки в многолетнем режиме превышают максимальные уровни воды дождевого паводка. Поэтому наивысшими уровнями воды, определяющими наибольшие границы затопления территории водами р.Оки, являются максимальные уровни воды весеннего половодья.

Зимняя межень устанавливается в декабре с образованием ледяного покрова. Водность реки в это время, как правило, самая низкая в году.

В гидрологическом отношении р. Ока в районе проектирования изучена недостаточно.

Для выполнения расчетов использованы данные наблюдений на  реке – аналоге, в качестве которого принят гидрологический пост Росгидромета р. Ока - г. Калуга, расположенный на расстоянии 1109 км от устья р. Оки, в 47 км ниже по течению. Пост открыт в 1876 году и  действует в настоящее время.

Расчетные максимальные уровни воды весеннего половодья на гидрологическом посту р. Ока – г. Калуга получены с кривой обеспеченности, построенной с помощью методов математической статистики. Длина ряда наблюдений составила 131 год (с 1877 года по 2011 год).

На основании полученных значений по уравнению регрессии определены максимальные уровни воды весеннего половодья в расчетном створе.

Максимальные расчетные уровни воды р. Оки в пределах исследуемого участка определены путем переноса из расчетного створа по продольному профилю водной поверхности, построенному с учетом ее уклона при высоком уровне воды в условиях установившегося потока.

Результаты расчетов приведены в таблице 2.

Максимальные расчетные уровни воды весеннего половодья р. Оки

Таблица  2

| ##### Створ | Расстояние от устья, км | ##### Уровень воды, м БС |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вероятность превышения, % |  |
|  |  | ##### 1 | ##### 10 |
| Верхняя по течению реки граница участка – начало участка | 1160,9 | 134,61 | 133,00 |
| Нижняя по течению реки граница участка – конец участка | 1156,7 | 134,07 | 132,46 |

### I.II.4 Подземные воды

Основные характеристики подземных вод

Хозпитьевое водоснабжение населенных пунктов района в основном осуществляется за счет подземных артезианских вод. Основные водоносные горизонты связаны с известковыми толщами нижнекаменноугольного времени.

Упинский водоносный горизонт. Этот горизонт пресных вод связан с известняками упинского горизонта мощностью до 20 м, распространен повсеместно и в зависимости от рельефа местности залегает на глубинах от 15-20 м. до 150-180 м. Выше залегает тульский водоносный горизонт, связанный с толщей кварцевых песков, он, как и упинский имеет повсеместное распространение. С известняками окского надгоризонта связаны два водоносных горизонта (тарусско-михайловский и алексинский)  разделенные Михайловским водоупором. Эти два горизонта являются основными в хозпитьевом водоснабжение северной и центральной части района. С останками протвинских известняков связан небольшой по площади водоносный горизонт, но достаточно водообильный для водоснабжения небольших населенных пунктов. Все воды из известняковых толщ гидрокарбонатно-кальциевые  с достаточно высоким содержанием сухого остатка и обычно с повышенным модулем по железу.

Кроме вышеуказанных основных водоносных горизонтов в пределах района отмечены малодебитные, имеющие значение только для мелких населенных пунктов, спорадически развитые водоносные толщи (линзы). Чаще всего они приурочены к водноледниковым образованиям и реже к кварцевым глинистым пескам мелового времени. Водоупорами для них служат плотные глины юрского и нижнекаменноугольного времени. Водозабор из таких горизонтов осуществляется колодцами.

### I.II.5 Инженерно-геологические условия

Разнообразие ландшафтов и геологическое строение во многом определили инженерно-геологические условия района. В целом по району условия для крупного строительства оценивается как среднее. Проблемы южной площади, примыкающей непосредственно к долине р. Оки и ее мелких притоков – это интенсивная эрозия геологической среды, что приводит к резкой изменчивости инженерно-геологических свойств грунтов (неустойчивое состояние геологической среды), причем поверхностная водная эрозия носит регрессивный характер. Промышленное освоение этой территории потребует на предварительной стадии составить интегральную природно-экологическую модель Калужско-Алексинского каньона, чтобы правильно понять происходящие процессы и определить пути и возможности урбанизации этих мест и исключить усиление эрозионных процессов геологической среды.

Ниже приводится таблица 3 по инженерно-геологическому районированию территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Зудна».

Таблица 3

Инженерно-геологическое районирование

| Области (морфогенетические типы рельефа) |  | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) |  | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты эрозионных равнин Долинный комплекс Типы ландшафтов (местность) | 1 | Развития нижнечетвертичных ледниковых, водноледниковых и покровых отложений. Подстилаются отложениями различных стратиграфо-генетических комплексов. | Наблюдаются промоины глубиной 2-3 м и длиной 10 – 50 м. Густота эрозионного расчленения составляет от 1,5 до 2,0 км | Наличае суффозивно-песчаных разностей грунтов способствует суффозивной неустойчивости. Возможно развитие процесса выноса мелких и пылеватых частиц в зонах разгрузки грунтовых вод в долинах рек и в бортах крупных обрагов. Условия строительства на преобладающей площади – простые и средние – на локальных участках, где глубина залегания грунтовых вод – 3-5 м. Рекомендуется: при решении конкретных задач тщательное изучение физико-механических свойств грунтов; организация поверхностного поверхностного стока; противооползневые мероприятия. |
|  | 2,3 | Развитие среднечетвертичных водноледниковых и озерно-ледниковых отложений времен ранней стадии развития московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов.. | Наблюдается распространение суффозивных блюдцеобразных западин с густотой 3-5 западин на м кв. Густота эрозивного расчленения составляет от 1,5 до 2,0 км/км² | Преобладающие по составу суглинки отличаются измечивостью несущих свойств по латерали и по глубине. Устойчивы к техногенным нагрузкам, ненабухающие грунты. Условия строительства – простые. На участках с глубиной залегания грунтовых вод 0-3 м и развития блюдцеобразных западин – средние; на заболоченных участках – сложные. Рекомендуется: организация поверхностного поверхностного стока, правильная вертикальная планировка, благоустройство территории, охрана лесов. |
|  | 4,5,6,8 | Коренные склоны речных | В зависимости от литогенетических особенностей наблюдается: многоэтажное оползание суглинисто – песчаных отложений по юрским и нижнекаменноугольным глинам; изрезанность поверхности склонов короткими оврагами и промоинами; оползневые делювиально – пролювиальные процессы, плоскостной смыв. | Характеризуется изменчивастью по латералии и глубине литологического состава грунтов, их свойств и состояния. Глины сильно сжимаемые и набухающие с возможным развитием оползней выдавливания на склонах. Пески суффозионно-неустойчиввые, могут обладать тиксотропией. Территория непригодна для строительства сооружений. |
|  | 7 | Развития современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. Развитие четвертичных отложений первой и второй надпойменных террас Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Боковой подмыв пойм. На крупных реках поверхность пойм осложнена старицами. На участках близкого залегания карбонатных пород наблюдаются западины суффозивно-карстового происхождения. В местах близкого залегания глины отмечается заболачивание пойм. | Супесчано-песчаные разности грунтовые суффозионно неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса, сопровождаемого проявлениями деформаций грунтов. Условия для строительства сложные из –за переодической затопляемости территории во время паводков, высокого уровня стояния грунтовых вод, заболачивания.. Рекомендуется: организация поверхностного поверхностного стока вод, благоустройство береговой полосы. Наличае повышенной трещиноватости в подстилающих породах требует проведения детальных исследований при строительстве крупных технических сооружений. |

Перечень месторождений твердых полезных ископаемых, расположенных на территории сельского поселения «Деревня Зугна»

|  |  |  | Остаток запасов 01.01.2013 г. по категориям |  |  |  | Горно-геологические условия |  |  | Степень промышленно го освоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Месторождение | Географическая привязка (местоположение) | А+В+С1 | С2 | Забалансовые | Товарная продукция | Средняя мощность вскрыши, м | Средняя мощность полезной толщи, м | степень обводненности | (госрезерв- числится на госбалансе, резерв-не числится на госбалансе) | Недропользователь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 месторождений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глины и суглинки легкоплавкие, тыс. м3

|  |  |  | 4821 | 3117 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Марухтинский участок | в 13 км к югу от пос. Ферзиково, в 4 км к югу от п. Борщевка, в 0,5 км к юго-западу от д. Марухта | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Разработка | ООО "КалугаНеруд Транс " |
| 2 | Борщевское | 35 км к ЮВ от г. Клуги, 10 км к Ю от ж.д.ст. Ферзиково, 0,5 км от д. Борщевки | 4609 | 3117 |  | Кирпич марки "125"с 7-ю технологическим и пустотами | 0,35 | 2,9 | обводненная | Госрезерв |  |
| 3 | Володарское | в 17 км к юго- востоку от ж.д.ст. Ферзиково, 1,5 км СЗ п. Дугны, 0,2 км В д. Володарское | 212 |  |  | Кирпич полнотелый марок "75"и "100" | 0,32 | 2,52 | сухая | Резерв |  |
| Строительные известняки, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 46190 | 42429 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Борщевское | 35 км к ЮВ от г. Клуги, 10 км к Ю от ж.д.ст. Ферзиково, 0,5 км от д. Борщевки | 40496 | 37148 |  | Щебень марок "400"-"600" для строительных работ - заполнителя для бетонов марок 300 | 30,8 | 27,4 | Обводненная | Резерв |  |

| 5 | Марухтинское-2 | в 13 км к югу от пос. Ферзиково, в 4 км к югу от п. Борщевка, в 0,5 км к юго-западу от д. Марухта | 5269 | 5281 |  | Щебень марки "600", известь, мука для известкования почв | 0,2-15,3 | 17,4-21,8 | сухая | Разработка | ООО "Агротехпром" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Марухтинский участок | в 13 км к югу от пос. Ферзиково, в 4 км к югу от п. Борщевка, в 0,5 км к юго-западу от д. Марухта | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Разработка | ООО "КалугаНерудТранс " |
| 7 | Володарское | В 1,0 км к С отд. Володарское, в 2,0 км к СЗ от п. Дугна | 425 |  |  | Известь строительная 1 и 2 сортов | 4,43 | 11,86 | сухая | Резерв |  |
| Керамзитовое сырье, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21697 | 47349 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Борщевское | 35 км к ЮВ от г. Клуги, 10 км к Ю от ж.д.ст. Ферзиково, 0,5 км от д. Борщевки | 21697 | 16849 |  | Для производства гравия марок "450- 500" ГОСТ 9759- 76 |  | 10,4 | обводненная | Госрезерв |  |
| 9 | Марухтинский участок | в 13 км к югу от пос. Ферзиково, в 4 км к югу от п. Борщевка, в 0,5 км к юго-западу от д. Марухта | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Разработка | ООО "КалугаНеруд Транс " |
| 10 | Виньковское | 50 км ЮВ г. Калуги, 3 д. Виньково, на левом берегу р. Дугна |  | 30500 |  | Керамзитовый гравий | 11,71 | 11,58 | спорадическое обводнение | Резерв |  |
| Глины для буровых растворов, тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21871 | 2999 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Борщевское-1 | 35 км к ЮВ от г. Калуги, 10 км к Ю от ж.д.ст. Ферзиково, 0,5 км от д. Борщевки | 5569 |  |  | Глинопорошок для приготовления буровых растворов марки П-3 | 10,8 | 4,87 | обводненная | разработка | ОАО "Лафарж Цемент" |
| 12 | Борщевское-2 | 35 км к ЮВ от г. Калуги, 10 км к Ю от ж.д.ст. Ферзиково, 0,5 км от д. Борщевки | 7867 |  |  | Глинопорошок для приготовления буровых растворов марки П-3 | 10,8 | 4,87 | обводненная | разработка | ОАО "Лафарж Цемент" |

| 13 | Борщевское | 35 км к ЮВ от г. Калуги, 10 км к Ю от ж.д.ст. Ферзиково, 0,5 км от д. Борщевки | 8435 | 2999 |  | Глинопорошок ДЛЯ приготовления буровых растворов марки П-3 | 10,8 | 4,87 | обводненная | Резерв |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минеральные краски, тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 262 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Лущихинское | в 0,1 км ЮВ от д. Лущихино к 3 от п. Дугны, в 13 км к ЮВ от ж. д. ст. Ферзиково | 156 |  |  | Сухая минеральная краска для внутренних и фасадных работ; цветная добавка к белому цементу, цементно-песчаная облицовочная плитка | 3,02 | 3,72 | обводненная | Госрезерв |  |
| 15 | Зудненское | в 17 км к ЮВ от ж. д. ст. Ферзиково, в 4,5 км к ЮЗ от п. Дугны, у д. Зудна | 106 |  |  | В качестве пигментов при изготовлении клеевых, масляных и фасадных красок; как цветная добавка в белый декоративный цемент | 1,0 | 2,2 | сухая | Госрезерв |  |
| Цементное сырье, тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 198472 | 15744 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Борщевское | 35 км к ЮВ от г. Калуги, 10 км к Ю от ж.д.ст. Ферзиково, 0,5 км от д. Борщевки | 81797 | 7079 |  | Глинистое сырье |  |  |  | Разработка | ОАО "Лафаржцемент " |
|  |  |  | 116675 | 8665 |  | Карбонатное сырье |  |  |  |  |  |

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Деревня Зудна» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Деревня Зудна» отнесены:

I – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II – Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

III– Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ автомобильного и железнодорожного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

IV – Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3.  Линий водопровода.

4. Линий и объектов газоснабжения.

5. Объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карты границ объектов капитального строительства местного значения» МО СП «Деревня Зудна».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

В настоящее время на территории сельского поселения «Деревня Зудна» особо охраняемые природные территории отсутствуют.

По результатам проведенного в 2011 году комплексного экологического обследования природных объектов Калужской области планируется придать правовой статус особо охраняемой природной территории регионального значения Калужско-Алексинскому каньону.

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Таблица 4

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | рекаОка | 1500 км | 200 | 50 | 20 |
| 2. | река Дугна | 28 км | 100 | 50 | 20 |
| 3. | река Тварожка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 4. | река Алешня | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 5. | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 6. | пруды | - | 50 | 50 | 20 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1.    использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3.осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растениями;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и  стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с  Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Деревня Зудна» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |
| 1. | Селище | XIII - XIV вв. | Д. Ладыгино, в 0,8 км к юго-западу |
| 2. | Селище | Кон I тыс. до н.э. – нач. I тыс. до н.э. | Д. Ладыгино, в 1,2 км к юго-западу |
| 3. | Селище | XIV – XV вв. | Д. Ладыгино, в 1,3 км к юго-западу |

На территории МО СП «Деревня Зудна» градостроительная деятельность на территории памятников культуры должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

### I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории.

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. Прогрессирующий рост техногенной активности и его последствия, а так же действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил, с изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий населенных пунктах является частью проблемы охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения являются: автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- Состояние воздушного бассейна;

- Состояние водного бассейна;

- Состояние почвенного покрова;

- Санитарная очистка территории;

- Санитарно-защитные зоны предприятий;

- Зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- Инженерная подготовка территории;

- Состояние и формирование природно-экологического каркаса;

Состояние воздушного бассейна

На территории МО СП «Деревня Зудна» отсутствуют потенциально опасные объекты (в соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области, протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), подлежащие декларированию.

Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Антропогенное воздействие на территорию поселения оказывает производственный и транспортный комплекс.

1. Машинно-тракторный парк. Выброс загрязняющих веществ неорганизованный. На территории происходит выброс следующих веществ: азота диоксид, азота оксид, углерод твердый, серы диоксид, углерода оксид.

2.  Приземные концентрации вредных веществ, выбрасываемые источниками предприятий, не превышают нормативов качества воздуха.

Автомобильный транспорт является одним из основных источников загрязнения атмосферы поселения. По территории проходят автодороги общего пользования федерального и регионального значения. Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также влияют на возрастание величины рН осадков. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м. Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является, в большей степени, увеличение его количества.

Состояние водного бассейна

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекает р. Ока, р. Дугна, р. Тварожка, р.Алешня, а также ряд мелких рек и ручьев.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обусловливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16° и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

На территории МО СП « Деревня Зудна » расположены 2 объекта влияющих на состояние почвенного покрова:

- сельское  кладбище (к востоку села Борщевка) площадь 0,9 га, размер санитарно-защитной зоны 50м,;

- сельское  кладбище (деревня Висляево) площадь 0,6 га, размер санитарно-защитной зоны 50м,;

По данным комитета ветеринарии по Калужской области письмо  от 13.12.2012 г. № 1624-12 на территории МО СП «Деревня Зудна» имеется скотомогильник – в 3000 м, южнее д. Зудна, собственник ООО «Виньковское» ввод в эксплуатацию 1995 г., законсервирован 26.01.2070г.  .

Так же на территории муниципального образования в д. Марухта (1911-1917 г.) было зарегистрировано особо опасное заболевание сибирская язва среди крупного рогатого скота, информация о местах захоронения трупов павших животных от данной болезни на местности отсутствует, в связи с чем, в случае ведения земляных работ на территории указанных населенных пунктов, необходимо рассмотреть со службой Роспотребнадзора по Калужской области вопрос по профилактики данного заболевания среди населения, а в случае обнаружения останков животных при проведении земляных работ, необходимо сообщить в комитет ветеринарии.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов на территории муниципального образования соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Санитарная очистка территории

Санитарной очисткой МО СП «Деревня Зудна» занимаются специализированные организации..

Утилизация отходов методом захоронения производится на районной свалке ТБО, расположенном в районе дер. Козловка.

Вывоз ТБО производится один раз в неделю транспортом по часам.

На районную свалку ТБО принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, строительный мусор.

В целях улучшения состояния почв необходимо провести комплекс следующих мероприятий:

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора;

- снижение объемов мусора (свести к минимуму потребление продуктов одноразового пользования);

- определение конкретных организаций, ответственных за санитарную очистку данной территории.

- благоустройство мест массового отдыха населения.

Мусор с территорий и уличный мест вывозится на полигон твердых бытовых отходов (ТБО), расположенный в районе дер. Козловка га. Места временного хранения ТБО – имеются при всех учреждениях и предприятиях.

Для сбора и временного хранения ТБО, генеральной схемой очистки территории муниципального образования, определены контейнерные площадки.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зона санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляет – 30 м. Границы 2 пояса зоны подземного источника водоснабжения устанавливаются расчетом.

Определение границ поясов ЗСО поверхностного источника

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

- при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

- при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Основные мероприятия на территории ЗСО:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- во втором и третьем поясе: выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

### I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## I.IV Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Деревня Зудна» расположено на территории Ферзиковского района Калужской области. Центр сельского поселения –  Деревня Зудна расположена в 35 км от города Калуги, связь с которым осуществляется по автомобильной дороге общего пользования  федерального значения 1Р 132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань»-Зудна. В состав сельского поселения «Деревня Зудна» входят следующие населенные пункты:, Деревня Зудна, село Борщевка, деревня Босарево, деревня Виньково, девевня Володарское, деревня Глушонки, деревня Лущихино, деревня Ладыгино, деревня Марухта, деревня Огарково, деревня Переделки, деревня Шейкино, село Широково, деревня Висляево.

### I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2012 года, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Деревня Зудна 2005 года и материалов лесоустройства ГКУКО Ферзиковского лесничества.

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице № 8.

Таблица № 6

| № п/п | Категория земель | Площадь га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения |  | 9693,7 | 100 % |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 4662,8 | 48 % |
| 2. | Земли населенных пунктов | 897,6 | 9 % |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 846,5 | 9 % |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0 | - |
| 5. | Земли лесного фонда | 3178,2 | 33 % |
| 6. | Земли водного фонда | 108,6 | 1 % |
| 7. | Земли запаса | 0 | - |

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный Кодекс указывает следующие виды и состав функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

В нижеследующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения.

Таблица 7

| Название зоны | Зонирование территории н.п. га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |  |
| Жилая | 391.2 |
| Сельскохозяйственного использования | 496,78 |
| Производственная | 0.5 |
| Рекреационная | 3.0 |
| Специального назначения | 0.6 |
| Общая площадь | 892,08 |
| Деревня Зудна |  |
| Жилая | 73,1 |
| Сельскохозяйственного использования | 122,88 |
| Производственная | 0,2 |
| Общая площадь | 196,18 |
| Село Борщевка |  |
| Жилая | 43,6 |
| Сельскохозяйственного использования | 29,2 |
| Производственная | 0,2 |
| Общая площадь | 73,0 |
| Деревня Босарево |  |
| Жилая | 22,8 |
| Сельскохозяйственного использования | 27,5 |
| Рекреационная | 3,0 |
| Общая площадь | 58,7 |
| деревня Виньково |  |
| Жилая | 22,4 |
| Сельскохозяйственного использования | 18,1 |
| Общая площадь | 40,5 |
| Деревня Володарское |  |
| Жилая | 21,4 |
| Сельскохозяйственного использования | 29,7 |
| Общая площадь | 51,1 |
| Деревня Глушонки |  |
| Жилая | 6,1 |
| Сельскохозяйственного использования | 2,3 |
| Общая площадь | 8,4 |
| Деревня Лущихино |  |
| Жилая | 22,8 |
| Сельскохозяйственного использования | 27,5 |
| Производственная | 0,1 |
| Общая площадь | 50,4 |
| Деревня Ладыгино |  |
| Жилая | 26,5 |
| Сельскохозяйственного использования | 41,4 |
| Общая площадь | 67,9 |
| Деревня Марухта |  |
| Жилая | 45,1 |
| Сельскохозяйственного использования | 23,9 |
| Общая площадь | 69,0 |
| Деревня Огарково |  |
| Жилая | 31,6 |
| Сельскохозяйственного использования | 20,6 |
| Общая площадь | 52,2 |
| Деревня Переделки |  |
| Жилая | 29,1 |
| Сельскохозяйственного использования | 117,2 |
| Общая площадь | 146,3 |
| Деревня Шейкино |  |
| Жилая | 12,6 |
| Сельскохозяйственного использования | 7,7 |
| Общая площадь | 20,3 |
| Деревня Широково |  |
| Жилая | 17,5 |
| Сельскохозяйственного использования | 7,6 |
| Общая площадь | 25,1 |
| Деревня Висляево |  |
| Жилая | 16,8 |
| Сельскохозяйственного использования | 16,2 |
| Специального назначения | 0,6 |
| Общая площадь | 33,6 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Деревня Зудна» по состоянию на 01.01.2012 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 22500 м2 общей площади.

Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа

Таблица 8

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 3 | 4 |
| По материалу стен: Каменные, кирпичные | 7,5 | 130 | 15 |
| Панельные | 3,9 |  | 17 |
| Блочные | - | - |  |
| Смешанные | 1,0 | 38 |  |
| Деревянные | 10,2 | 166 | 12 |
| Прочие | - | - |  |
| По годам возведения: до 1920 | 3,1 | 52 |  |
| 1921-1945 | 10,2 | 182 |  |
| 1946-1970 | 2,3 | 40 |  |
| 1971-1995 | 5,0 | 40 | 44 |
| После 1995 г. | 2,0 | 20 |  |
| По проценту износа: от 0 до 30% | 0,2 | 17 | 12 |
| от 31% до 65% | 10,7 | 40 | 32 |
| от 66% до 70% | 6,0 | 40 |  |
| Свыше 70% | 5,6 | 237 | - |

Оборудование жилищного фонда

Таблица 9

| Оборудование жилищного фонда | Площадь жилых помещений, тыс. м2 |
| --- | --- |
| всего | 22,6 |
| Водопровод | 6,3 |
| В том числе централизованный | 6,3 |
| Водоотведение | 5,8 |
| В том числе централизированное | 5,8 |
| Отопление | 5,8 |
| В том числе централизированное | - |
| Горячее водоснабжение | 5,8 |
| В том числе централизированное | - |
| Ванны, душ | 5,8 |
| Газ (сетевой, сжиженный) | 6,1 |
| Напольные электричиские плиты | - |

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Деревня Зудна» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на довольно низком уровне.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Деревня Зудна» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Деревня Зудна» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании. В поселении функционируют Виньковская начальная школа и детский сад.

Детские дошкольные учреждения В настоящее время в СП «Деревня Зудна» функционирует муниципальное дошкольное учреждение – МДОУ «Детский сад «Виньковский» (д. Зудна ул. Лесная) на 45 мест. Здание типовое, 1988 года постройки, техническое состояние удовлетворительное, износ составляет 30 %.  Проектная вместимость – 45мест, а количество детей в нем в настоящее время – 25 человек.

Общеобразовательные школы. В настоящее время в СП «Деревня Зудна» функционирует муниципальное общеобразовательное учреждение – МОУ «Виньковская начальная школа» (д. Зудна ул. Лесная) на 70 мест.

Доставка школьников обеспечиваться школьным автобусом.

Внешкольные учреждения. Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям. Клуб ветеранов совместно с работниками культуры занимаются патриотическим воспитанием молодежи. Проводят совместные мероприятия с учащимися школы и воспитанниками детского сада. На территории поселения создана молодежная организация, которая тоже включилась в культурную жизнь поселения.

Учреждения здравоохранения

Здоровое население является одной из самых важных ценностей жизни. В сфере здравоохранения работает:

- Широковский ФАП в д. Зудна (д. Зудна ул. Лесная, в том же здании, где расположены школа, детский сад, библиотека ), техническое состояние здания удовлетворительное, износ составляет 30 %

Учреждения культуры

В муниципальном образовании Сельское поселение «Деревня Зудна» в качестве мест массового отдыха населения используют  библиотеку , а ДК, и прилегающие к ним территории нуждаются в ремонте.. Активизируется работа с молодежью, проводятся массовые мероприятия, привлекаются неблагополучные подростки в кружки художественной самодеятельности, является тем местом, где можно провести свой досуг и просто пообщаться с друзьями. Наши работники стараются разнообразить свою работу.

Но не смотря на все неудобства, культурная жизнь поселения с каждым годом растет. Проведено очень много прекрасных и интересных мероприятий на высоком. В поселении проходит «День села». Библиотека также принимает самое активное участие во всех массовых мероприятиях. Сфера культуры и искусства представлена следующими объектами:

из учреждений культуры функционируют:

-  сельский Дом культуры  (770 мест)

- сельская библиотека (д. Зудна ул. Лесная) на 10 мест, книжный фонд – 5679 экз.

Торговля и общественное питание

Дислокация объектов розничной торговли

Таблица10

| № п./п. | Наименование объектов | Организационно - правовая форма | Специализация | Торговая площадь, кв.м. | К-во работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин Козлова В.А. | Крестьянско-фермерское хозяйство | Торговля продовольственными и мелкорозничными товарами | 60 | 4 |

Дислокация подразделений пожарной охраны

На территории поселения сформирована ДПД.  Ближайшая Пожарная часть расположена в соседнем Сельском поселении «Поселок Дугна» ( пожарная часть № 48 Управления Государственной Противопожарной Службы расположенная в п. Дугна, ул. Больничная, 2).

В целях противопожарной безопасности проводится инструктаж жителей сельского поселения, определена группа риска, которую контролирует инспектор пожарной охраны и участковый милиционер. Определены места для забора воды.

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Деревня Зудна» осуществляются автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги

Транспортные связи административного центра сельского поселения «Деревня Зудна» обеспечивает дорога федерального значения общего пользования 1Р 132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань»-Зудна, дорога IV технической категории, средняя ширина полосы отвода 19 м.

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области расположенных на территории сельского поселения

Таблица 11

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги, км | Средняя ширина, м | № технической категории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1Р 132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань»-Зудна | 23,00 | 15,44 | V |

Автомобильные дороги местного значения

(в границах сельских и городских поселений)

Таблица 12

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зудна-Марухта-Борщевка-Огарково | 9,000 | а/б+ПГС+грунт |
| 2. | "Зудна-Марухта-Борщевка-Огарково"-Висляево | 4,000 | грунт |
| 3. | "Зудна-Марухта-Борщевка-Огарково"-Висляево"-Ладыгино | 3,000 | грунт |
| 4. | "Дугна-Борщевка"-Лущихино | 2,000 | грунт |
| 5. | Зудна-Виньково | 2,000 | грунт |
| 6. | "Калуга-Тула"-Широково | 1,000 | грунт |
| 7. | "Калуга-Тула"-Босарево-Глушонки | 4,200 | грунт |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

Улично-дорожная сеть

Таблица 13

| Наименование | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги: д.Зудна, ул.Центральная д.Зудна,ул.Садовая | 0,8 км 0,5 км | Асфальт Асфальт |
| д.Зудна, ул.Зеленая | 0,4 км | Асфальт |
| д.Зудна, ул.Лесная | 0,7 км | Асфальт, грунтовая |
| д.Зудна. ул.Колхозная | 1,0 км | Грунтовая |
| д.Зудна, ул.Новоселов | 0,4 км | Грунтовая |
| д.Переделки | 0,6 км | Грунтовая |
| д.Марухта | 1,0 км | Грунтовая |
| д.Борщевка | 0,8 км | грунтовая |
| д.Огарково | 0,5 км | грунтовая |
| д.Володарское | 1,0 км | грунтовая |
| д.Лущихино | 0,5 км | грунтовая |
| д.Виньково | 0,3 км | грунтовая |
| д.Широково | 0,3 км | грунтовая |
| д.Шейкино | ,6 км | грунтовая |
| д.Босарево | 0,7 км | грунтовая |
| д.Глушонки | 0,3 км | грунтовая |
| д.Ладыгнно | 0,5 км | грунтовая |
| д.Висляево | 0,5 км | грунтовая |

.

## II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II. I. Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяют производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2012 года составляет 615  чел.

Динамика численности населения

по сельскому поселению, чел.

Таблица 14

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 646 | 606 | 603 | 593 | 619 | 617 | 627 | 630 | 626 | 615 |

Динамика численности населения по населенным

пунктам сельского поселения, чел.

Таблица 15

| Населенный пункт | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д. Зудна | 516 | 528 | 506 | 512 | 507 | 532 | 542 | 536 | 535 | 543 | 533 |
| д. Переделки | 11 | 12 | 11 | 11 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| Д. Марухта | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 11 |
| С. Борщевка | 9 | 13 | 11 | 8 | 8 | 10 | 12 | 18 | 16 | 15 | 15 |
| Д. Володарское | 22 | 24 | 18 | 17 | 15 | 19 | 16 | 17 | 16 | 13 | 14 |
| Д. Лущихино | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 | 10 | 6 | 7 | 10 | 8 | 8 |
| Д. Ладыгино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Д. Висляево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Д. Виньково | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Д. Широково | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - |
| Д. Шейкино | 1 | 18 | 18 | 18 | 14 | 15 | 10 | 10 | 17 | 16 | 19 |
| Д. Босарево | 3 | 12 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Д. Глушонки | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Итого: | 595 | 646 | 606 | 603 | 593 | 619 | 617 | 627 | 630 | 626 | 615 |

.

### II. II. Экономическая база

На территории сельского поселения расположены:

| Предприятие | Профиль деятельности | Численность работающих, чел. |
| --- | --- | --- |
| ООО «Виньковское» | Сельскохозяйственная деятельность: разведение КРС | 45 |
| КФХ Козлова В.А. | Разведение КРС, рыболовсктво, торговля | 10 |
| НП «Охотничий клуб» | Разведение диких животных | 6 |
| ОАО «Лафарж «Цемент» | Добыча и переработка цемента строительного | 200 |

Перечень основных промышленных предприятий

Таблица 16

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение на территории сельского поселения «Деревня Зудна» осуществляется из подземных источников. Подземные воды в большей степени используются на хозяйственно-питьевые и производственно-технические нужды. В населенных пунктах д.Зудна, с.Борщевка и д.Огарково существуют централизованные системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В д.Зудна водоснабжение осуществляется от подземной артезианской скважины , расположенной по улице Колхозной глубиной 76 метров и водонапорной башни, расположенной на ул.Садовой по существующим водопроводным сетям протяженностью 4550 метров и в с.Борщевка-д.Огарково от подземной артезианской скважины глубиной 100 метров и водонапорной башни объемом 16 куб.метров по существующим водопроводным сетям протяженностью 1760 метров. Очистка воды не осуществляется. Система водоснабжения находится на обслуживании в МП «СЕЗ» MP «Ферзиковский район».

Магистральные водопроводные сети:

| Местоположение | Протяженность, км | Техническое состояние(износ %) |
| --- | --- | --- |
| д.Зудна | 4,55 | 50 |
| с.Борщевка-д.Огарково | 1,76 | 85 |

В населенных пунктах д.д.Переделки, Марухта, Ладыгино, Висляево. Володарское, Лущихино, Босарево, Глушонки, Шейкино, Широково и Виньково водоснабжение населения осуществляется из колодцев и родников.

Водоразборные сооружения

| № | Сельские населенные | Наименование | Един. | Кол-во | Год | Техничсеское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | пункты | сооружения | измер. |  | постр. | состояние |
| 1. | д.Зудна | Водопроводные сети | км | 4,55 | 1973,2006 | Удовлетв. |
| 2. |  | Водонапорная башня | шт. | I | 2006 | Удовлетв. |
|  |  | Насосная станция | шт. | 1 | 2006 | Удовлетв. |
|  |  | Скважина | шт. | 2 |  | Удовлетв. |
|  | с.Борщевка-д.Огарково | Водопроводные сети | км | 1,76 | 1970 | Требуется |
|  |  |  |  |  |  | кап.ремонт |
|  |  | Водонапорная башня | шт. | 1 | 1970 | Требуется |
|  |  |  |  |  |  | кап.ремонт |
|  |  | Скважина | шт. | 1 | 1970 | Удовлетв. |

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Канализация.

На территории д.Зудна используется централизованная система водоотведения .Схема системы водоотведения отсутствует. Требуется капитальный ремонт коллектора и строительство очистных сооружений.

Во многих индивидуальных жилых домах используются индивидуальные системы канализирования для приема стоков и выгребные дворовые уборные сухого типа.

Отсутствие современной целостной системы закрытой дождевой сети ухудшает прочность дорожных одежд, вызывает подтопление подвалов, инженерных сетей и загрязнение чистых водоносных горизонтов при проникновении загрязненных поверхностных вод в почву.

.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

Газоснабжение потребителей деревни Зудна осуществляется от ГРС Борисово Тульской области. ГРС Борисово получает газ от магистрального газопровода Острогожск-Белоусово. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию поэтапно: в 1999 году, 2000 году и 2005 году. Газоснабжение сложившейся застройки населенного пункта осуществляется от существующего ГРП высокого давления протяженностью 1 км - давление на выходе 12 кгс/см2 (параметры газа редуцируются до параметров среднего давления) и от существующих ГРШП среднего давления (параметры газа редуцируются до параметров низкого давления), газопроводами низкого давления газ подается потребителям. Система газопровода населенного пункта трехступенчатая: газопроводами высокого, среднего и низкого давления.

Общая протяженность газопровода 3,4 км. Данный газопровод расположен с южной стороны от поселка Октябрьский.

Направления использования газа:

-отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

-хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды.

Tеплоснабжение

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории сельского поселения «Деревня Зудна» осуществляется по индивидуальной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Многоквартирный жилой фонд переведен на индивидуальное газовое отопление. Здания, в котором располагаются: МОУ «Виньковская начальная школа», МДОУ «Детский сад «Виньковский»», администрация сельского поселения «Деревня Зудна», Зуднинская библиотека и Широковский ФАП теплоснабжение осуществляется от электрического котла.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья». Электроснабжение сельского поселения «Деревня Зудна» осуществляется от подстанций п/ст «Богданино».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Услуги телефонной связи в сельском поселении «Деревня Зудна» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком» посредством аналоговых коммуникационных телефонных станций  (далее – АТС) расположенных в д. Зудна.  Абонентской линии организованы по медным кабелям типа ТПП. Состояние оборудования АТС удовлетворительное. Связь между АТС осуществляется через центральную районную АТС по медным кабелям с использованием цифровых систем передачи.

На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: ОАО «Ростелеком», ОАО «Вымпелком», ОАО «МТС», ОАО «Мегафон».

Радиофикация

Услуги проводного радиовещания в  настоящее   время услуги   эфирного  УКВ ЧМ  вещания на  территории СП «Деревня Зудна» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании - вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм, в том числе: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц). «Ника- FM» (103,1 МГц), «Радио «Шансон» (71,72 МГц), «Русское радио» (102,1 МГц), «Ретро FM» (73,25 МГ'ц). «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа+» (102,6 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Калуге.

Телевидение

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории СП «Деревня Зудна» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК). Телевизионное вещание ведётся от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Калуге.

С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и и улучшением их качественных характеристик

Почтовая связь

Сельское поселение «Деревня Зудна» обслуживается сельским отделением почтовой связи, расположенным в д. Зудна, Ферзиковского почтамта Управления федеральной почтовой связи Калужской области. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований у описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

15.	Схемы территориального планирования Ферзиковского района, ПК«ГЕО», 2009-2012 г.

16. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 " Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

17.	 Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

18.	 Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

19.	 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

20.	 Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

21.	 Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

22.	 Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

23.	 Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

24.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

25.	 Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

26.	 Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

27. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

28.	 Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.